功能1：机载计算机发送给电源信息板气体发生器触发指令：

0X71 0X02 0X00 0X00 0X00 0X73 0X5C

如果触发成功电源信息板回复：finish open（ASC码）

功能2：机载计算机开机后检测中继通信模块是否在线，如果在线发送数据链下电指令：

0X71 0X00 0X02 0X00 0X00 0X73 0X5C

如果下电成功电源信息板回复：finish down（ASC码）

数据链上电指令示例：

0X71 0X00 0X01 0X00 0X00 0X72 0X5C

如果上电成功电源信息板回复：finish up（ASC码）

功能3：机载计算机发送给电源信息板检查气体发生器的指令：

0X71 0X00 0X00 0X01 0X00 0X72 0X5C

功能4：电源信息板上报机载计算机气体发生器正常指令示例：

0X71 0X00 0X00 0X00 0X01 0X72 0X5C

电源信息板上报机载计算机气体发生器异常指令示例：

0X71 0X00 0X00 0X00 0X02 0X73 0X5C

指令结构表

| 字节序号 | 名称 | 固定 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| Byte0 | 帧头 | 固定 0x71 |
| Byte1 | 气体发生器是否触发 | 0X02 气体发生器触发 |
| Byte2 | 数据链是否上电 | 0X01数据链上电 0X02数据链下电 |
| Byte3 | 检查气体发生器 | 0X01检查气体发生器 |
| Byte4 | 气体发生器是否正常 | 0X01气体发生器正常 0X02 气体发生器异常 |
| Byte5 | 校验和 | 累加校验：HEAD + 气体发生器状态 +3771数据链状态 |
| Byte6 | 帧尾 | 固定 0X5C |