YX采用32位高性能单片机作为主要的中央处理单元，完成D引工作周期内与无人机的通信，保险的安全以及QB控制。YX涵盖电磁拔销器驱动模块、HG拔销器驱动模块、QB电容充电驱动模块、QB驱动模块等各子系统。在全天候、全时域的工作条件下，各个子系统间相互独立运行，互不干扰，单个子系统运行异常时不影响其他子系统的正常使用。

（1）执行方案

YX软件各子系统均采用独立的执行方案，YX系统软件有两种工作状态：安全状态、QB状态。具体功能如下：

①D引及YX状态自检；

②加速度传感器信号检测，当过载大于一定数值时完成驱动电磁拔销器工作，实现一级保险解除；

③接收上位机锁定目标指令，驱动电作动器工作，完成二级保险解除；QB电容充电，识别QB信号完成QB决策与目标HS；

④完成YXZH或自失能处理。

（2）YX接受数据协议

YX接受D载计算机的数据帧格式如下所示。

表3 YX接受D载计算机的数据帧

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | B | C | D |  | E |  | F |  |

a）A 同步码，EBH 90H；

b）B 地址码，D载计算机地址码为01H，YX地址码为02H；

c）C 指令码，1字节；指令码见4。

d）D 预留；

e）E 预留；

f）F 校验字节，CRC-16校验，占用2字节，初始状态全0。参加运算的有B、C、D、E。

表4 指令码表

| 序号 | 命令内容 | 命令解释 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 自检指令 | 默认发送该指令，进行状态自检 | 0x3C |
| 1 | 二级保险指令 | 攻击状态指令，连续收到10个该指令，且帧计数连续，则解除二级保险 | 0x69 |
| 2 | QB电容充电指令（三级保险） | 三级保险，连续收到10个该指令，且帧计数连续，则QB电容充电 | 0x87 |
| 3 | QB电容放电指令 | 连续收到3个该指令，且帧计数连续， 则QB电容放电，恢复三级保险 | 0x1B |
| 4 | QB指令 | 连续收到10个该指令，且帧计数连续，则进行自毁（条件：123级解保且进入攻击状态） | 0x4E |
| 5 | 自毁指令 | 连续收到10个该指令，且帧计数连续，则进行自毁（条件：123级解保且进入攻击状态） | 0xD2 |

现有指令码的抗干扰性设计：

1）每条指令内部 CMD 和 CMD_INV 不相同；

2）5 个 CMD 之间不重复；

3）5 个 CMD_INV 之间不重复；

4）CMD 不会和其他指令的 CMD_INV 重复；

5）任意两个 CMD 之间至少相差 4 bit

（3）YX发送数据协议

YX发送到D载计算机的数据帧格式如下所示。

表5 YX发送到D载计算机的数据帧

| 序号 | 意义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 同步头 | UINT8 | 0xAA |
| 1 | 同步头 | UINT8 | 0x55 |
| 2 | 地址码 | UINT8 | 0x02 |
| 3 | 状态字0 | UINT8 | 见状态字0表 |
| 4~8 | 预留 | UINT8 | 预留 |
| 9 | 预留 | UINT8 | 预留 |
| 10 | 预留 | UINT8 | 预留 |
| 11 | 预留 | UINT8 | 预留 |
| 12 | 预留 | UINT8 | 预留 |
| 13 | 预留 | UINT8 | 预留 |
| 14 | 预留 | UINT8 | 预留 |
| 15 | 校验字节 | UINT8 | 第1字节~第15字节累加和低8位 |

表6 状态字0含义

| 状态字 | 含义 | 状态对应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 设备是否工作正常 | 0：故障 | 1：正常 |
| D1 | 是否自检完成 | 0：正在自检 | 1：自检完成 |
| D2 | BAOZHA模式 | 预留 |  |
| D3 | 第一级保险状态 | 0：未解除 | 1：解除 |
| D4 | 第二级保险状态 | 0：未解除 | 1：解除 |
| D5 | 是否进入攻击状态 | 0：未进入 | 1：进入攻击状态（12V供电且三级解保后自动进入） |
| D6 | QB标志 | 0: 未QB | 1: 已QB |
| D7 | 自毁标志位 | 0：未进入自毁模式 | 1：已进入自毁模式 |